# CUESTIONES DE VISIÓN BINOCULAR   CURSO 2000/01

Responde brevemente a las preguntas siguientes:

- ¿Cuáles son las principales diferencias entre campo visual binocular y campo de fijación binocular?

- ¿Qué ventajas tiene la semidecusación quiasmática en la visión binocular humana?

- Enumera las diferencias existentes entre el espacio visual percibido y el espacio físico real.

- La frase: “El horóptero longitudinal coincide con el círculo de Vieth-Müller”, ¿es correcta?

- ¿Qué es más correcto usar para la definición del círculo de Vieth-Müller, los centros de las pupilas de entrada o los puntos nodales?

- Define la desviación de Hering-Hilldebrand.

- Describe el método más exacto para la determinación del horóptero.

- ¿Qué desventaja tiene el uso del método del plano frontoparalelo aparente para la determinación del horóptero?

- El método del horóptero vernier ¿podría aplicarse a un sujeto de baja AV?

- ¿Qué supuesto se hace para medir el horóptero por el método de los umbrales de diplopia?

- Describe las principales modificaciones que aparecen en el horóptero al existir aniseiconia.

- Describe los principales ejes del ojo.

- Al determinar el horóptero, observamos que las desviaciones de Hering-Hilldebrand pasan de positivas a negativas.¿Cómo se interpreta este dato?

- ¿Cuáles son los principales movimientos para el desplazamiento de la mirada?

- ¿Es la línea visual de mirada necesariamente coincidente con el eje pupilar?

- ¿Se puede considerar un único centro de rotación?

- Enuncia la Ley de Listing y sus principales implicaciones

- ¿Cuáles son las principales diferencias entre la representación de Fick y la de Listing?

- Calcula la equivalencia entre las coordenadas de Helmholtz y Listing

- ¿Es correcto decir que en cualquier movimiento terciario el ojo gira respecto a su posición inicial?

- ¿Cómo se define el antagonismo homolateral?

- Cuando se efectúa una versión a la derecha ¿qué músculos actúan como antagonistas contralaterales?

- Cuando los dos ojos simultáneamente miran a la izquierda ¿qué músculos actúan como sinergistas contralaterales?

- ¿Qué músculos actúan en una supralevoducción?.

- Cuando se observa un objeto y se mantiene la fijación, ¿qué movimientos evitan el fenómeno del “Fading”?

- Explica las diferencias existentes entre versión y vergencia.

- Mirando a un punto dado, la relación entre convergencia y acomodación es igual en un amétrope compensado que en un emétrope. ¿Cuándo es cierta esta frase?

- La Distancia Interpupilar (DIP) de un sujeto  cuando mira a 40 cm  es de 58 mm. ¿Cuál será la longitud de la línea base?

- En un présbita, el cociente entre convergencia y acomodación tiende a infinito, ¿qué se debe hacer?

- ¿Qué ventajas tiene la relación ACA frente a la determinación de la Zona de Visión Nítida y haplópica?

- Para medir la convergencia se utiliza como unidad el ángulo métrico. ¿Qué ventajas tiene?

- ¿Qué problemas presenta la convergencia asimétrica de cara a su medida?

- ¿Cómo se pasa de unidades de a.m. a dioptrías prismáticas?

- Un sujeto presenta un línea de forias desplazada hacia la derecha de la línea de Donders. ¿qué conclusiones se pueden sacar sobre su binocularidad?

- ¿ Por qué decimos que la zona de confort debe coincidir con la línea de Donders?

- “La compensación de una heteroforia es independiente de dónde coloquemos la base del prisma”. Explica esta frase.

- ¿Por qué decimos que no es un sistema de compensación óptica colocar un prisma de base nasal a un endofórico?

- Define la amplitud relativa de convergencia.

- Diferencia entre localización egocéntrica y oculocéntrica.

- La ley de igual dirección de Hering, ¿implica la existencia del ojo cíclope?

- ¿En qué se basa la detección de direcciones binocularmente?

- ¿Qué ocurriría si la distribución de puntos correspondientes no fuese simétrica?

- ¿ La disparidad binocular puede indicar problemas patológicos retinianos?

- ¿Puede un sujeto con endoforia determinar el horóptero? En caso afirmativo ¿qué obtendría?

- ¿Qué sentido tienen los parámetros H y R del análisis del horóptero de Ogle?

- ¿Es posible que un sujeto aniseicónico obtenga un horóptero de valores H=1 y R=1?

- Define la distancia abática

- Razona por qué el horóptero longitudinal no coincide con el circulo de Vieth-Müller

- Define la inclinacióin de Helmholtz

- ¿Qué implica que el horóptero vertical sea una línea recta perpendicular al punto de fijación?

- La correspondencia punto a punto, ¿se ve confirmada por el horóptero y sus desviaciones estándar?

- Diferencias entre espacio y área de Panum

- ¿Depende el tamaño de las áreas de Panum de la agudeza visual? Razona tu respuesta

- ¿Es correcta la frase: "La existencia de disparidad de fijación implica un problema retiniano"?

- Las unidades de Mallet ¿miden la disparidad de fijación?

- ¿En qué se basa el método de las postimágenes para la medida de la disparidad de fijación?

- En una curva tipo I de Ogle, ¿qué representa el corte de la curva con el eje de abcisas?

- Cualquier punto del círculo de Vieth-Müeller ¿puede tener una disparidad negativa? Razónalo.

- ¿Cómo sería una curva tipo II de Ogle típica de heteroforia?

- ¿Se puede encontrar una relación analítica entre la foria asociada y la disparidad de fijación? En caso contrario, ¿qué tipo de relación se puede establecer?

- ¿Se puede decir que la rivalidad es un caso particular de supresión retiniana?

- ¿Se puede decir que la supresión es un caso particular de rivalidad retiniana?

- ¿Por qué no es correcta la teoría de la alternancia como teoría de la fusión?

- ¿Qué tres tipos de detectores son necesarios para detectar profundidad?

- Razona si es posible detectar profundidad monocularmente

- ¿Cómo podrías demostrar la existencia de constancia del tamaño como pista monocular?

- ¿Por qué se dice que la AVE es una tarea de hiperagudeza?

- ¿Cuál es el mejor método para la determinación de la AVE?

- Enumera las razones prinicipales que pueden dar lugar a que en la determinación de la AVE mediante el método de los estímulos constantes, la función psicómetrica no llegue ni al 0 ni al 100%.

- Cómo se tendría mejor precisión en la determinación de la posición de una pieza de ajedrez en un tablero, ¿con todas las piezas puestas o sólo con dos?¿por qué?

- Si quisiéramos hacer una determinación de posición de profundidad relativa de dos objetos, ¿qué sería mejor, colocarlos espaciados horizontalmente o verticalmente? ¿De qué dependería?

- ¿Por qué es diferente medir la AVE acercando las varillas a alejándolas en el aparato de Howard Dolman?

- ¿Qué problemas tiene la determinación de la AVE con el test de Titmus?

- Enumera las ventajas de los estereogramas de puntos aleatorios para la determinación de la AVE

- Los factores o pistas empíricas monoculares permiten determinar distancias absolutas y relativas sin necesidad de que exista estereopsis. Sin embargo, para la medida de distancias absolutas, ¿cuáles son los más importantes?

- Es correcto definir la esteropsis como “La percepción binocular del espacio basada en la disparidad de fijación” ¿Por qué?.

- ¿Mejora la agudeza visual estereoscópica al aumentar la luminancia?

- La frase “Un sujeto tiene una distancia interpupilar de 60 cm”.¿Es correcta?¿En qué caso podría ser correcta?

- ¿En qué principio se basan los teleestereoscopios?

- En el estereoscopio de Brewster-Holmes, ¿de qué depende la percepción de profundiadd.?

- -¿Es posible que la relación entre convrgencia y acomodación se mantenga constante al descentrar las lentes en la gafa de prueba?¿por qué?

- ¿Qué importante conclusión se puede obtener de la percepción de profundidad de un pseudoscopio?

- -¿ De qué depende la posición de un estereograma en el esterosocpio de Brewster-Holmes?

- -¿Por qué se suponía que la tarea estereoscópica es una labor del camino magnocelular?

- -¿Existe estereopsis surante los movimientos sacádicos?

- Explica brevemente el efecto Pulfrich y su importancia

- ¿Es correcto decir que una anisometropía siempre causa una aniseiconia?

- Una aniseiconia, ¿está siempre causada por una anisometropía?

- Enumera los principales problemas existentes a la hora de prescribir una compensación de la anisometropía.

- ¿Por qué se suele dejar una miopía residual en la implantación de una LIO?

- ¿Qué es la elipse aniseicónica?¿Siempre se produce una elipse cuando hay aniseiconia?

- Enumera los principales tipos de aniseiconia

- Enumera las ventajas del eiconómetro de comparación directa frente al eiconómetro espacial.

- ¿Cuáles son los métodos de compensación óptica de la aniseiconia?

- ¿Se puede compensar la aniseiconia con una lente de contacto y una lente oftálmica en un isométrope? ¿Qué deben verificar esas dos lentes?

- Un eiconómetro de comparación directa, ¿qué parámetros proporciona?

- ¿Qué pasos se siguen para determinar la elipse aniseicónica a partir de los datos de una eicónometro de comparación directa?

- Explica brevemente por qué no se pueden aplicar los datos que proporciona el eiconómetro de comparación directa a la medida de la elipse aniseicónica.

- ¿Existe algún caso donde los datos del eiconómetro de comparación directa sean directamente los parámetros de la elipse aniseicónica?

- ¿Puede la aniseiconia influir en la percepción de direcciones?¿y en la de distancias?