PROBLEMA 1: WESTOVER ELECTRICAL S.A.

Westover Electrical S. A. es una empresa mediana dedicada a la fabricación de bobinas para motores eléctricos. Luis González, vicepresidente de operaciones, detectó un problema que se iba haciendo cada vez mayor, relativo a los productos rechazados que se encontraron durante la fabricación. “No estoy seguro de por dónde empezar”, admitió Luis en la reunión semanal con su jefe. “Los productos rechazados en el departamento de bobinado nos han hecho la pascua durante los dos últimos meses. Nadie en la planta de operaciones sabe porqué. Acabo de contratar a un asesor, Raúl Moreno, para que estudie la situación y nos indique cómo averiguar lo que está sucediendo. No espero que Raúl nos haga indicaciones técnicas; me conformo con que pueda señalarnos la dirección que debemos tomar”.

Esa misma tarde, lo primero que hizo Raúl fue pasarse por la planta de producción. De sus conversaciones con los supervisores de producción del departamento de bobinado, se deducía que no sabían cuál era el problema o qué debían hacer para corregirlo. Al dar una vuelta por la planta de cableado vio tres máquinas que enrollaban cable en núcleos de plástico para fabricar motores eléctricos primarios y secundarios. Después de la inspección por parte de control de calidad, esas bobinas pasaban al departamento de empaquetado. Raúl comprobó que el personal de empaquetado inspeccionaba su propio trabajo y efectuaba sus correcciones in situ. El problema era que eran muchas las bobinas defectuosas que se descubren y que necesitan ser reparadas antes de empaquetar.

El siguiente paso de Raúl fue ir al departamento de control de calidad, donde se hizo con los registros de todas las piezas defectuosas contabilizadas por el departamento de bobinado el último mes (ver tabla 1).

Tabla 1: Registro de enero de piezas defectuosas de la estación transformadora: proceso de bobinado

|  |  |  | Nº de unidades rechazadas clasificadas por defecto observado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Cantidad inspeccionada | Bobinadora | Bobinado defectuoso | Alambre torcido | Alambres rotos | Alambre raído | Núcleo equivocado | Alambre equivocado | Pruebas eléctricas fallidas |
| 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 100 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |

# ASPECTOS A ESTUDIAR

- ¿Qué podría comentar sobre la producción defectuosa generada por las bobinadoras 1, 2 y 3? ¿Y por la producción defectuosa conjunta de las tres bobinadoras? Utilice para estos análisis el Gráfico de Pareto.

- Partiendo de la resolución del apartado anterior, ¿qué técnica aplicaría el alumno, si estuviera en la piel de Raúl Moreno, para intentar disminuir la producción defectuosa generada por las bobinadoras?

Este caso ha sido elaborado a partir de Heizer, J. y Render, B. (2001): Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas, Préntice-Hall, Madrid, pp. 205-207.