I 19

Apellidos y nombre:	.......................................................................................................

Tiempo previsto:    02:00h

Tiempo utilizado: ............

Tema 5. Lenguaje máquina

Formato de instrucción

- Define que es el formato de instrucción. [S-10.3] [D-6.8]

- Define que es la longitud del formato. [D-6.8] [S-10.3]

- Indica los campos básicos que aparecen en el formato de instrucción y el tipo de información que contienen. [D-6.8] [S-10.3]

- Un computador ejecuta las siguientes instrucciones:
		ADD rs, rt, num
		LOAD rs, num(rt)
		SUB rt, rs, num

Todas las instrucciones tienen el mismo formato (num>0)

| co. op. | rs | rt | num |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 bits | 4 bits | 4 bits | 6 bits |

Y sus respectivos códigos de operación son:

| instrucción | co. op. |
| --- | --- |
| ADD | 0 |
| LOAD | 1 |
| SUB | 2 |

- Indica la codificación en lenguaje máquina (en binario y hexadecimal) de las siguientes instrucciones:

        - ADD r4, r3, 15

        - LOAD r4, 8(r2)

        - SUB r2, r3, 4

- Indica la instrucción en ensamblador de las siguientes instrucciones máquina:

  - 0x1234

  - 0x5321

  - 0x8D41

  - 0xC000

- Tenemos un computador con 16 registros y una longitud de formato de 16 bits. Diseñar el formato de instrucciones del computador para que ejecute las siguientes instrucciones.

  - 6 instrucciones con tres registros.

  - 8 instrucciones con dos direcciones de 5 bits.

  - 16 instrucciones con una dirección de 9 bits.