I 22

Apellidos y nombre:	.......................................................................................................

Tiempo previsto:    02:00h

Tiempo utilizado: ............

Tema 6. Arquitectura del procesador R2000

Primeras operaciones

- Sin utilizar registros, escribe en ensamblador las operaciones  a=b+c y d=a-e.  [H-3.2]

- ¿Cuántos registros tiene el MIPS? ¿Cuál es la longitud de una palabra? ¿Que es una palabra? [H-3.2][S-10.3]

- Escribe en ensamblador, usando registros, la operación C siguiente: [H-3.2]

f=(g-h)+(i-j)+k;

Supón que estás letras están en los registros $s1…$s5

- Escribe en ensamblador, usando la orden lw,  la operación g=m+B[5]; [H-3.2]

- Escribe en ensamblador, usando las ordenes lw y sw la operación B[9]=m+B[5]; [H-3.2]

- Calcula la suma de dos vectores de dimensión 4, usando registros y las ordenes lw y sw. Repasa los ejercicios anteriores. [H-3.2]

- Dado el siguiente código  en ensamblador:

lw 	$t0, 128($t1)

add 	$t0, $s2, $t0

sw	$t0, 256($t1)

Traducelo a código máquina.