I 25

Apellidos y nombre:	.......................................................................................................

Tiempo previsto:    02:00h

Tiempo utilizado: ............

Tema 6. Arquitectura del procesador R2000

Procedimientos anidados.

- Escribe los registros del R2000. indicando si se salvan en llamadas o no. [H-3.6]

- Basándote en el ejemplo 3.16, escribe en el ensamblador del R2000 la siguiente rutina C. [H3.3,5,8]

int sum (int n)

{

if (n<1 )return 1;

else return(n+sum(n-1))

}

Indica y comenta claramente los pasos que das, identificando los movimientos a pila, salida de funciones, etc.

- Añade comentarios al siguiente código MIPS.  ¿Que intentamos hacer? [H3.3,5,8]

Inicio: 	addi	$t0, $zero, 0

addi	$t1, $zero, 1

bucle:	slt 	$t2, $a0, $t1

bne 	$t2, $zero, final

add 	$t0, $t0, $t1

addi	$t1, $t1, 2

j	bucle

final	add $v0, $t0, zero