- (3 puntos) Se pretende escribir el microcódigo necesario para ejecutar las siguientes instrucciones en la máquina multiciclo (cuyo esquema viene detrás – no olvidéis de poner vuestros nombres a la hora de entregar el examen):

- andi rt,rs,desp	: hace una and lógica entre el contenido del registro rs y el valor inmediato desp, guardando el resultado en el registro rt

- jal desp	: Esta instrucción realiza el salto a la dirección de memoria calculada como la suma de PC+4 más el valor desp. desp en este caso indica el número de palabras a saltar.

El formato para las instrucciones es el siguiente:

| código op. | rs | rt | desp |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

  - En el caso de que se necesita hacer algún cambio en el diseño del camino de datos para realizar la ejecución de estas instrucciones, dar una descripción de los cambios propuestos y argumentarlos.

  - Describir las etapas necesarias para la ejecución de esas dos instrucciones sobre el camino de datos. En cada etapa y para cada instrucción, enumerar las señales de control que se necesitan y los valores que deben tomar.

  - Escribir el microcódigo necesario para la ejecución de las dos instrucciones. Para ello tomar en cuenta el formato para la microinstrucción:

| Etiqueta | C. ALU | Fuente1 | Fuente2 | C. Reg. | C. Mem. | C. PC | Secuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

y que los valores que pueden tomar cada uno de los campos de la microinstrucción vienen en la siguiente tabla:

| Nombre del campo | Valor | Señales activas |
| --- | --- | --- |
| Control ALU | Add | ALUOp = 0 |
|  | And | ALUOp = 1 |
| Fuente1 | PC | SelALUA = 0 |
|  | A | SelALUA = 1 |
| Fuente2 | B | SelALUB = 00 |
|  | 4 | SelALUB = 01 |
|  | Ext | SelALUB = 10 |
|  | ExtShf | SelALUB = 11 |
| Control Registros | WriteALU | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 0 |
|  |  | MemaReg = 0 |
|  | WriteMDR | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 0 |
|  |  | MemaReg = 1 |
| Control Memoria | ReadPC | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 0 |
|  |  | EscrIR = 1 |
|  | ReadALU | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
|  | WriteALU | LeerMem = 0 |
|  |  | EscrMem = 1 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
| Control PC | ALUPC | FuentePC = 00 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
|  | SalALUPC | FuentePC = 01 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
|  | Incond | FuentePC = 10 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
| Secuencia | SEQ | CtrlDir = 11 |
|  | Fetch | CtrlDir = 00 |
|  | TD1 | CtrlDir = 01 |
|  | TD2 | CtrlDir = 10 |

- (3 puntos) Se pretende escribir el microcódigo necesario para ejecutar las siguientes instrucciones en la máquina multiciclo:

- beq rs,rt,desp: si el contenido del registro rs es igual al contenido del registro rt realiza el salto a la dirección de memoria calculada como la suma de PC+4 más el valor desp. desp en este caso indica el numero de palabras a saltar. Su formato es:

| código op. | rs | rt | desp |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

- jal desp: realiza el salto concatenando los 4 bits más significativos de PC+4 con los bits del campo desp desplazado 2 bits a la izquierda. Además guarda en el registro nº31 la dirección de la siguiente intrucción (PC+4). Su formato es:

| código op. | desp |
| --- | --- |
| 6 bits | 26 bits |

  - Describir las etapas necesarias para la ejecución de esas dos instrucciones sobre el camino de datos. En cada etapa y para cada instrucción, enumerar las señales de control que se necesitan y los valores que deben tomar.

  - Escribir el microcódigo necesario para la ejecución de las dos instrucciones. Para ello tomar en cuenta el formato para la microinstrucción:

| Etiqueta | C. ALU | Fuente1 | Fuente2 | C. Reg. | C. Mem. | C. PC | Secuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

y que los valores que pueden tomar cada uno de los campos de la microinstrucción vienen en la siguiente tabla:

| Nombre del campo | Valor | Señales activas |
| --- | --- | --- |
| Control ALU | Add | ALUOp = 0 |
|  | Sub | ALUOp = 1 |
| Fuente1 | PC | SelALUA = 0 |
|  | A | SelALUA = 1 |
| Fuente2 | B | SelALUB = 00 |
|  | 4 | SelALUB = 01 |
|  | Ext | SelALUB = 10 |
|  | ExtShf | SelALUB = 11 |
| Control Registros | WriteALU | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 00 |
|  |  | MemaReg = 0 |
|  | WriteMDR | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 00 |
|  |  | MemaReg = 1 |
|  | WriteRA | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 10 |
|  |  | MemaReg = 0 |
| Control Memoria | ReadPC | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 0 |
|  |  | EscrIR = 1 |
|  | ReadALU | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
|  | WriteALU | LeerMem = 0 |
|  |  | EscrMem = 1 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
| Control PC | ALUPC | FuentePC = 00 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
|  | SalALUPC | FuentePC = 01 |
|  |  | EscrPC = 0 |
|  |  | EscrPCCond = 1 |
|  | Incond | FuentePC = 10 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
| Secuencia | SEQ | CtrlDir = 11 |
|  | Fetch | CtrlDir = 00 |
|  | TD1 | CtrlDir = 01 |
|  | TD2 | CtrlDir = 10 |

- (3 puntos) Se pretende escribir el microcódigo necesario para ejecutar las siguientes instrucciones en la máquina multiciclo:

- jr rs(inm): salto incondicional a la dirección calculada como la suma entre el contenido del registro rs y el valor inm.

- lm rt,inm: carga en el registro rt el contenido de la dirección de memoria inm.

El formato de las 2 instrucciones:

| código op. | rs | rt | inm |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

Cuando no aparece en la propia instrucción alguno de los campos, éste se considera nulo.

  - Describir las etapas necesarias para la ejecución de esas dos instrucciones sobre el camino de datos. En cada etapa y para cada instrucción, enumerar las señales de control que se necesitan y los valores que deben tomar.

  - Escribir el microcódigo necesario para la ejecución de las dos instrucciones. Para ello tomar en cuenta el formato para la microinstrucción:

| Etiqueta | C. ALU | Fuente1 | Fuente2 | C. Reg. | C. Mem. | C. PC | Secuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

y que los valores que pueden tomar cada uno de los campos de la microinstrucción vienen en la siguiente tabla:

| Nombre del campo | Valor | Señales activas |
| --- | --- | --- |
| Control ALU | Add | ALUOp = 0 |
|  | Sub | ALUOp = 1 |
| Fuente1 | PC | SelALUA = 0 |
|  | A | SelALUA = 1 |
| Fuente2 | B | SelALUB = 00 |
|  | 4 | SelALUB = 01 |
|  | Ext | SelALUB = 10 |
|  | ExtShf | SelALUB = 11 |
| Control Registros | WriteALU | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 00 |
|  |  | MemaReg = 0 |
|  | WriteMDR | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 00 |
|  |  | MemaReg = 1 |
|  | WriteRA | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 10 |
|  |  | MemaReg = 0 |
| Control Memoria | ReadPC | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 0 |
|  |  | EscrIR = 1 |
|  | ReadALU | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
|  | WriteALU | LeerMem = 0 |
|  |  | EscrMem = 1 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
| Control PC | ALUPC | FuentePC = 00 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
|  | Cond | FuentePC = 01 |
|  |  | EscrPC = 0 |
|  |  | EscrPCCond = 1 |
|  | Incond | FuentePC = 10 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
| Secuencia | SEQ | CtrlDir = 11 |
|  | Fetch | CtrlDir = 00 |
|  | TD1 | CtrlDir = 01 |
|  | TD2 | CtrlDir = 10 |

- (3,5 puntos) Se pretende escribir el microcódigo necesario para ejecutar las siguientes instrucciones en una máquina multiciclo (esquemas detrás):

- j dir: esta instrucción produce un salto incondicional. El valor dir indica la cantidad de instrucciones a saltar.

- lwi rt, dir: esta instrucción almacena en el registro rt un dato leído desde la memoria. El modo de direccionamiento utilizado en el segundo operando es el indirecto.

El formato de las 2 instrucciones es el siguiente:

| código op. | rs | rt | dir |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

Cuando no aparece en la propia instrucción alguno de los campos, éste se considera nulo.

  - Describir las etapas necesarias para la ejecución de esas dos instrucciones sobre el camino de datos.

  - Escribir el microcódigo necesario para la ejecución de las dos instrucciones utilizando el mínimo número de microinstrucciones posible. Para ello tomar en cuenta el formato para la microinstrucción:

| Dirección | C. ALU | Fuente1 | Fuente2 | C. Reg. | C. Mem. | C. PC | Secuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

y que los valores que pueden tomar cada uno de los campos de la microinstrucción vienen en la siguiente tabla:

| Nombre del campo | Valor | Señales activas |
| --- | --- | --- |
| Control ALU | Add | ALUOp = 0 |
|  | Mult | ALUOp = 1 |
| Fuente1 | PC | SelALUA = 00 |
|  | A | SelALUA = 01 |
|  | SalidaALU | SelALUA = 10 |
| Fuente2 | B | SelALUB = 00 |
|  | 4 | SelALUB = 01 |
|  | Ext | SelALUB = 10 |
|  | RDM | SelALUB = 11 |
| Control Registros | WriteREG | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 0 |
|  |  | MemaReg = 0 |
|  | WriteALU | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 1 |
|  |  | MemaReg = 0 |
|  | WriteMDR | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 0 |
|  |  | MemaReg = 1 |
| Control Memoria | ReadPC | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 0 |
|  |  | EscrIR = 1 |
|  | ReadALU | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
|  | WriteALU | LeerMem = 0 |
|  |  | EscrMem = 1 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
| Control PC | ALUPC | FuentePC = 00 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
|  | Cond | FuentePC = 01 |
|  |  | EscrPC = 0 |
|  |  | EscrPCCond = 1 |
|  | Incond | FuentePC = 10 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
| Secuencia | SEQ | CtrlDir = 11 |
|  | Fetch | CtrlDir = 00 |
|  | TD1 | CtrlDir = 01 |
|  | TD2 | CtrlDir = 10 |