- Diseñar el camino de datos para un procesador que ejecute las siguientes instrucciones en un solo ciclo:

- lw ra, desp(rb) : carga en el registro ra el contenido de la dirección de memoria calculada como suma del registro rb más el valor desp.

- beq ra, rb, desp : si ra = rb realiza un salto a la dirección de memoria calculada como suma del PC+4 más el valor desp.

El tamaño de palabra del procesador es de 32 bits (instrucciones, registros y direcciones de 32 bits). Hay 32 registros de tipo rx y el formato para todas las instrucciones es el siguiente:

| código op. | rb | ra | desp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 bit | 5 bits | 5 bits | 21 bits |

#### Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran.

- Añadir al camino de datos anterior las señales de control necesarias y diseñar la unidad de control. Se recomienda que primero se haga el diseño del control de la ALU aparte.

- Diseñar el camino de datos para un procesador que ejecute las siguientes instrucciones en un solo ciclo:

- mult ra,rb,rc : carga en el registro ra el resultado de la multiplicación de los registros rb por rc.

- lw ra, desp(rb) : carga en el registro ra el contenido de la dirección de memoria calculada como suma del registro rb más el valor desp.

- beq ra, rb, desp : si ra = rb realiza un salto a la dirección de memoria calculada como suma del PC+4 más el valor desp.

El tamaño de palabra del procesador es de 32 bits (instrucciones, registros y direcciones de 32 bits). Hay 32 registros de tipo rx, el formato para la primera instrucción es el siguiente:

| código op. | rb | rc | ra | no se utilizan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 bit | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 15 bits |

y el formato para las dos últimas instrucciones es el siguiente:

| código op. | rb | ra | desp |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 bit | 5 bits | 5 bits | 20 bits |

#### Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran.

- Añadir al camino de datos anterior las señales de control necesarias y diseñar la unidad de control.

- Supongamos una computadora con palabra de 32 bits y longitud de formato de una palabra. La CPU tiene 3 instrucciones diferentes, 32 registros de tamaño una palabra. Diseñar el formato de las instrucciones de manera que sea el más simple  y sistemático posible. Las tres instrucciones son:

- addi ra,rb,rc: suma los registros rb y rc y almacena el resultado en el registro ra.

- add ra,rb,valor: suma el registro rb y el valor inmediato  valor y almacena el resultado en el registro ra.

- sub ra,rb,dir: resta el registro rb y el contenido de la dirección de memoria  dir y almacena el resultado en el registro ra.

- Diseñar el camino de datos para un procesador que ejecute las tres instrucciones anteriores en un solo ciclo. Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran.

- Añadir al camino de datos anterior las señales de control necesarias y diseñar la unidad de control.

- Diseñar el camino de datos para un procesador que ejecute las siguientes instrucciones en un solo ciclo:

- multi ra,rb,valor : carga en el registro ra el resultado de la multiplicación del registro rb por el valor inmediato valor.

- div ra,rb,dir: divide el registro rb y el contenido de la dirección de memoria  dir y almacena el resultado en el registro ra.

- lw ra, desp(rb) : carga en el registro ra el contenido de la dirección de memoria calculada como suma del registro rb más el valor desp.

- beq ra, rb, desp : si ra = rb realiza un salto a la dirección de memoria calculada como suma del PC+4 más el valor desp.

El tamaño de palabra del procesador es de 32 bits (instrucciones, registros y direcciones de 32 bits). Hay 32 registros de tipo rx, el formato para las cuatro instrucciones es el siguiente:

| código op. | rb | ra | desp / valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 bit | 5 bits | 5 bits | 20 bits |

#### Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran. Aparte de la ALU.

- Añadir al camino de datos anterior las señales de control necesarias y diseñar la unidad de control.