I 26

Cognom i nom:	.......................................................................................................

Temps previst:    02:00h

Temps utilitzat: ............

Tema 7. El processador: la ruta de datos y control

Ruta de datos del procesador monociclo.

- Diseñar la ruta de datos para la instrucción add rd,rs,rt de MIPS. La instrucción almacena en el registro rd el resultado de la suma de los registros rs y rt. El formato de la instrucción es el Tipus R:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | rb |  | rc |  | ra |  | 0 |  | 0x20 |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 6 bits |  |

#### Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran.

- Diseñar la ruta de datos para la instrucción lw rt,desp(rs) de MIPS. La instrucción almacena en el registro rt el concontenido de la dirección de memoria calculada como la suma del valor desp más el registro rs. El formato de la instrucción es el Tipo I:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x23 |  | rs |  | rt |  | desp |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 16 bits |  |

#### Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran.

- Diseñar la ruta de datos para la instrucción sw rt,desp(rs) de MIPS. La instrucción almacena el registro rt en el concontenido de la dirección de memoria calculada como la suma del valor desp más el registro rs.  El formato de la instrucción es el Tipo I:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2b |  | rs |  | rt |  | desp |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 16 bits |  |

#### Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran.

- Diseñar la ruta de datos para la instrucción beq rt, rs,etiqueta de MIPS. La instrucción salta a la instrucción que se encuentra en la dirección de memoria calculada como la suma de (PC+4) más el valor etiqueta desplazado dos posiciones a la izquierda, si los registros rs y rt son iguales. El formato de la instrucción es el Tipos I:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | rs |  | rt |  | etiqueta |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 16 bits |  |

#### Especificar en cada línea los bits de la instrucción que se consideran.