I 29

Cognom i nom:	.......................................................................................................

Temps previst:    02:00h

Temps utilitzat: ............

Tema 7. El procesador: ruta de datos y control

El processador multicicle.

- Une las etapas descritas por la cuatro instrucciones del entregable anterior y dibuja el diagrama de estado completo de la máquina multiciclo que ejecuta las cuatro instrucciones. Utiliza el mínimo número de estados posible. Indica en cada esta el valor de las señales de control involucrada y en cada caso indica la condición que se evaluda para hacer la transición de un estado al siguiente.

- El formato de las microinstrucciones de la máquina multicliclo anterior es el siguiente:

| Ctr. ALU | Font1 | Font2 | Ctr. Reg. | Ctr. Mem. | Ctr. PC | Secuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

y el valor que puede tomar cada uno de ellos viene expresado en la siguiente tabla:

| Nombre del campp | Valor | Señales activas |
| --- | --- | --- |
| Ctr. ALU | Add | ALUOp = 0 |
|  | And | ALUOp = 1 |
| Font1 | PC | SelALUA = 0 |
|  | A | SelALUA = 1 |
| Font2 | B | SelALUB = 00 |
|  | 4 | SelALUB = 01 |
|  | Ext | SelALUB = 10 |
|  | ExtShf | SelALUB = 11 |
| Ctr. Reg. | WriteALU | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 1 |
|  |  | MemaReg = 0 |
|  | WriteRDM | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 0 |
|  |  | MemaReg = 1 |
| Ctr. Mem. | ReadPC | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 0 |
|  |  | EscrIR = 1 |
|  | ReadALU | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
|  | WriteALU | LeerMem = 0 |
|  |  | EscrMem = 1 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
| Ctr. PC | ALUPC | FuentePC = 0 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
|  | Cond | FuentePC = 1 |
|  |  | EscrPC = 0 |
|  |  | EscrPCCond = 1 |
| Seqüència | SEQ | CtrlDir = 11 |
|  | Fetch | CtrlDir = 00 |
|  | TD1 | CtrlDir = 01 |
|  | TD2 | CtrlDir = 10 |

Las tablas TD1 y TD2 son las siguientes

| TD1 |  |  | TD2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrucción | Etiqueta |  | Instrucción | Etiqueta |
| add | ADD1 |  | lw | LW2 |
| lw | MEM1 |  | sw | SW2 |
| sw | MEM1 |  |  |  |
| beq | BEQ1 |  |  |  |

Rellena la siguiente tabla con el micro código de la unidad de control

| Dirección | Ctr. ALU | Font1 | Font2 | Ctr. Reg. | Ctr. Mem. |  | Ctr. PC | Secuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A la vista de las señales que componen cada campo, describe brevemente la función de cada campo del formato de microinstrucción.

- Describe brevemente el porque no se usan las máquinas monociclo.[H-5.3]