I 30

Nombre y apellidos:	.......................................................................................................

Tiempo previsto:    01:30h

Tiempo utilizado: ............

Tema 8. La ALU de enteros y la aritmética de coma flotante

Sumador con anticipación de transporte

- Escribe la expresión de las fuciones generadoras de transporte y propagadoras de transporte e implemnta sus puertas lógicas.  [D-5.3.2][H-4.5]

- Diseña utilizando puertas lógicas un sumador binariocompleto modificado que calcule los bits generadores de transporte y propagador de transporte.

- Expresa los cuatro bits de transporte de un sumador de cuatro bits en función de las funciones generador de transporte y propagador de trasnporte. [D-5.3.2][H-4.5]

- Diseña utilizando puertas lógicas la unidad de anticipación de trasnporte con las señales de generación y propagación de transporte de bloque. [D-5.3.2][H-4.5]

- Utilizando cuatro sumadores binarios completos modificados, y la unidad de anticipación de trasnporte, diseña un sumador con anticipación de trasnporte de cuatro bits. [D-5.3.2][H-4.5]