I 22

Cognom i nom:	.......................................................................................................

Temps previst:    02:00h

Temps utilitzat: ............

Tema 6. Arquitectura del processador R2000

Primeres operacions

- Sense utilitzar registres, descriu en ensamblador les operacions  a=b+c i d=a-e.  [H-3.2]

- ¿Quants registres té el MIPS? ¿Quina és la longitud d’una paraula? ¿Què és una paraula? [H-3.2][S-10.3]

- Descriu en ensamblador, usant registres, l’operació C següent: [H-3.2]

f=(g-h)+(i-j)+k;

Suposa que estes lletres estan als registres $s1…$s5

- Escriu en ensamblador, usant l’ordre lw l’operació g=m+B[5]; [H-3.2]

- Escriu en ensamblador, usant l’ordre lw i sw l’operació B[9]=m+B[5]; [H-3.2]

- Calcula la suma de dos vectors de dimensió 4, usant registres i les ordres lw i sw. Repassa els exercicis anteriors. [H-3.2]

- Donat el següent codi, en ensamblador:

lw 	$t0, 128($t1)

add 	$t0, $s2, $t0

sw	$t0, 256($t1)

Tradueix-lo a codi màquina.