I 26

Cognom i nom:	.......................................................................................................

Temps previst:    02:00h

Temps utilitzat: ............

Tema 7. El processador: el camí de dades i control

Camí de dades del processador monocicle.

- Dissenyar el camí de dades per a la instrucció add rd,rs,rt de MIPS. La instrucció emmagatzema al registre rd el resultat de la suma dels registres rs i rt. El format de la instrucció és el Tipus R:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | rb |  | rc |  | ra |  | 0 |  | 0x20 |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 6 bits |  |

#### Especificar en cada línea els bits de la instrucció que es consideren.

- Dissenyar el camí de dades per a la instrucció lw rt,desp(rs) de MIPS. La instrucció emmagatzema al registre rt el contingut de l’adreça de memòria calculada com a suma del valor desp més el registre rs. El format de la instrucció és el Tipus I:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x23 |  | rs |  | rt |  | desp |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 16 bits |  |

#### Especificar en cada línea els bits de la instrucció que es consideren.

- Dissenyar el camí de dades per a la instrucció sw rt,desp(rs) de MIPS. La instrucció emmagatzema el registre rt en  l’adreça de memòria calculada com a suma del valor desp més el registre rs. El format de la instrucció és el Tipus I:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2b |  | rs |  | rt |  | desp |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 16 bits |  |

#### Especificar en cada línea els bits de la instrucció que es consideren.

- Dissenyar el camí de dades per a la instrucció beq rt, rs,etiqueta de MIPS. La instrucció salta a la instrucció que es troba en l’adreça de memòria calculada com a suma de (PC+4) més el valor etiqueta desplaçat dos posicions a la esquerra, si els registres rs i  rt són iguals. El format de la instrucció és el Tipus I:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | rs |  | rt |  | etiqueta |  |
| 6 bit |  | 5 bits |  | 5 bits |  | 16 bits |  |

#### Especificar en cada línea els bits de la instrucció que es consideren.