I 29

Cognom i nom:	.......................................................................................................

Temps previst:    02:00h

Temps utilitzat: ............

Tema 7. El processador: el camí de dades i control

El processador multicicle.

- Uneix les etapes descrites per a les quatre instruccions del lliurable anterior i dibuixa el diagrama d’estats complet de la màquina multicicle que executa les quatre instruccions. Utilitza el mínim nombre d’estats possible. Dins de cada estat indica el valor de les senyals de control involucrades i en cada arc indica la condició que se avalua per a fer la transició d’un estat al següent.

- El formato de les microinstruccions de la màquina multiclicle anterior és el següent:

| Ctr. ALU | Font1 | Font2 | Ctr. Reg. | Ctr. Mem. | Ctr. PC | Seqüència |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

i els valors que poden prendre cadascun dels camps de la microinstrucció venen donats en la següent taula:

| Nom del Camp | Valor | Senyals actives |
| --- | --- | --- |
| Ctr. ALU | Add | ALUOp = 0 |
|  | And | ALUOp = 1 |
| Font1 | PC | SelALUA = 0 |
|  | A | SelALUA = 1 |
| Font2 | B | SelALUB = 00 |
|  | 4 | SelALUB = 01 |
|  | Ext | SelALUB = 10 |
|  | ExtShf | SelALUB = 11 |
| Ctr. Reg. | WriteALU | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 1 |
|  |  | MemaReg = 0 |
|  | WriteRDM | EscrReg = 1 |
|  |  | RegDest = 0 |
|  |  | MemaReg = 1 |
| Ctr. Mem. | ReadPC | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 0 |
|  |  | EscrIR = 1 |
|  | ReadALU | LeerMem = 1 |
|  |  | EscrMem = 0 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
|  | WriteALU | LeerMem = 0 |
|  |  | EscrMem = 1 |
|  |  | IoD = 1 |
|  |  | EscrIR = 0 |
| Ctr. PC | ALUPC | FuentePC = 0 |
|  |  | EscrPC = 1 |
|  |  | EscrPCCond = 0 |
|  | Cond | FuentePC = 1 |
|  |  | EscrPC = 0 |
|  |  | EscrPCCond = 1 |
| Seqüència | SEQ | CtrlDir = 11 |
|  | Fetch | CtrlDir = 00 |
|  | TD1 | CtrlDir = 01 |
|  | TD2 | CtrlDir = 10 |

Les taules TD1 i TD2 són les següents:

| TD1 |  |  | TD2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrucció | Etiqueta |  | Instrucció | Etiqueta |
| add | ADD1 |  | lw | LW2 |
| lw | MEM1 |  | sw | SW2 |
| sw | MEM1 |  |  |  |
| beq | BEQ1 |  |  |  |

Ompli la següent taula amb el microcodi de la unitat de control.

| Adreça | Ctr. ALU | Font1 | Font2 | Ctr. Reg. | Ctr. Mem. |  | Ctr. PC | Seqüència |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A la vista de les senyals que composen cada camp, descriu breument la funció de cada camp del formato de la microinstrucció.

- Descriu breument els motius per els que no s’utilitza el disseny d’una màquina monocicle. [H-5.3]