CAPÍTULO II

Espacios lineales de representación del color

Mª José Luque

#### Pascual Capilla

Jesús Malo

II.1. Definición de espacio de representación del color.

Sean P1, P2 y P3 tres estímulos cromáticos, arbitrarios salvo la condición de que ninguno de ellos sea metámero de una mezcla de los dos restantes, y a los que denominaremos primarios. Para un color cualquiera C siempre se tendrá una de las situaciones siguientes: (a) una mezcla de los primarios, en la proporción adecuada, es un métamero del color C, (b) la mezcla de dos de los primarios es un metámero de la mezcla de C y cierta cantidad del primario restante. En ambos casos, las luminancias de los primarios que intervienen en las mezclas, denotadas YCPi, con signo negativo si estamos en el caso (b), caracterizan al color C. La terna YCPi verifica las propiedades siguientes:

- Si C1 y C2 están caracterizados, respectivamente, por las ternasYC1Pi y YC2Pi, los dos colores serán metámeros sí y sólo sí YC1Pi=YC2Pi, ∀i

- Si C1 y C2 están caracterizados, respectivamente, por las ternasYC1Pi y YC2Pi, el color obtenido como mezcla se ambos se caracteriza mediante YC1Pi+YC2Pi

- Si C1 está caracterizado por la terna YC1Pi, el estímulo resultante de variar la luminancia de C1 por un factor , vendrá caracterizado por la terna αYC1Pi

- Si YCes la luminancia del color C, entonces:

YC=i=13YCPi	(II.1)

Las propiedades (b) y (c) son análogas a las propiedades de linealidad de los vectores. Así pues, las ternas YCPi definen un espacio vectorial de representación.

Consideremos un blanco de referencia W y determinemos la terna de luminancias, YWPi que lo caracterizan. Los tres primarios P1, P2 y P3, junto con el blanco de referencia elegido, constituyen un sistema de representación del color. Las luminancias YWPi son las unidades tricromáticas del sistema. Un color C cualquiera se caracteriza en el sistema de representación elegido mediante sus valores triestímulo, denotados  porTiC, y definidos como sigue:

TiC=YCPiYWPi i=1,2,3	(II.2)

Los valores triestímulo TiC también definen un espacio vectorial de representación del color, al no ser más que una transformación lineal de las luminancias YCPi. En este espacio, los primarios constituyen una base canónica y el blanco de referencia tiene valores triestímulo unidad. De (II.1) y (II.2), se deduce que:

YC=i=13YWPiTiC 	 (II.3)

A partir de los valores triestímulo, definimos las coordenadas cromáticas del color C, denotadas tiC, como sigue:

tiC=TiCk=13TkC i=1,2,3	(II.4)

La ecuación (II.4) es una transformación no lineal de los valores triestímulo, y por tanto, las coordenadas cromáticas no definen un espacio vectorial. Sin embargo, para simplificar las expresiones, a menudo utilizaremos un vector cuyas componentes serán las coordenadas cromáticas de un cierto color, y que llamaremos vector coordenadas cromáticas.

Por definición,i=13tiC=1 . Así, será posible caracterizar un color mediante dos de sus coordenadas cromáticas y su luminancia, ya que la tercera coordenada cromática, al ser combinación lineal de las otras dos, no aporta ninguna información. En efecto, sean YC, TC y tC, respectivamente, la luminancia, el vector triestímulo y el vector coordenadas cromáticas, del color C en cierta base de primarios y sean YWPi las unidades tricromáticas en dicha base. Entonces, de (II.4)

TC=tCk=13TkC	(II.5)

Si  sustituimos TiC en (II.3), obtendremos:

Y(C)=i=13YWPitiCk=13TkC=k=13TkCi=13YWPitiC	(II.6)

de donde

k=13TkC=Y(C)i=13YWPitiC	(II.7)

De (II.5) y (II.7), obtenemos finalmente:

TC=t(C)I=13YWPitiCY(C)  	(II.8)

ecuación que liga los valores triestímulo, las coordenadas cromáticas y la luminancia. En esta expresión, es fácil ver que, eligiendo adecuadamente el sistema de referencia para que dos de las unidades tricromáticas sean nulas, podríamos conseguir que uno de los valores triestímulo fuese igual a la luminancia, separando así, al menos parcialmente, la información sobre luminancia de la información sobre cromaticidad. Esta es una de las ventajas a la que nos referíamos en el Capítulo I, al discutir la conveniencia de la definición de los valores triestímulo.

# II.2. Funciones de igualación del color

Consideremos estímulos espectrales, de longitud de onda , con una radiancia patrón E0=1/km=1/683 Wm−2srad−1. Los valores triestímulo de estos estímulos espectrales reciben el nombre de funciones de igualación del color en el sistema de representación elegido, y se denotan por Tλ. De (II.2):

Tiλ=Y0λPiYWPi i=1,2,3

Tal como vimos en el Capítulo I, la condición sobre la energía, conduce a que la sensibilidad espectral Vλ sea una combinación lineal de las funciones de igualación. En efecto, de (II.3):,

Y0λ=kmE0Vλ=Vλ=iYPiTiλ	(II.9)

Si consideramos un estímulo espectral de longitud de onda  con una radiancia cualquiera Eλ, por la linealidad de los valores triestímulo tendremos que:

Tλ=EλE0Tλ=kmEλTλ	(II.10)

Por tanto, si consideramos un estímulo C, con una distribución espectral discreta, sus valores triestímulo no serán más que:

TC=i=1nkmEλiTλi	(II.11)

Si la distribución espectral de C es continua, sustituiremos la radiancia espectral por la densidad de radiancia espectral y el sumatorio por una integral, de manera que (II.11) se transformaría en

TC=kmEλTλdλ	(II.12)

Así, los valores triestímulo de cualquier color C no son más que una combinación lineal de las funciones de igualación de color. Nótese que en las expresiones (II.10), (II.11) y (II.12), km tiene unidades de W-1m2srad.

## II.3. Mezclas de colores

Sea C un color obtenido como mezcla de n colores, C1, C2, ... Cn. Pretendemos obtener la relación entre los valores triestímulo del color mezcla C y las coordenadas cromáticas y la luminancia de los colores Ci.

Por la linealidad de los valores triestímulo, tendremos que:

TC=i=1nTCi	(II.13)

Pero, de (II.8)

TCi=t(Ci)k=13YWPktkCiY(Ci) i=1,2,...n	(II.14)

De (II.13) y (II.14), entonces:

TC=i=1nt(Ci)k=13YWPktkCiY(Ci)	(II.15)

La ecuación (II.15) se escribe a menudo en forma matricial, de la manera siguiente:

T1CT2CT3C=t1C1k=13YWPktkC1t1C2k=13YWPktkC2⋯t1Cnk=13YWPktkCnt2C1k=13YWPktkC1t2C2k=13YWPktkC2⋯t2Cnk=13YWPktkCnt3C1k=13YWPktkC1t3C2k=13YWPktkC2⋯t3Cnk=13YWPktkCnYC1YC2⋮YCn(II.16)

¿Qué relación existirá entre las coordenadas cromáticas de los colores que mezclamos y las del color mezcla? De (II.4) y (II.13)

tCk=13TkC=i=1ntCik=13TkCi	(II.17)

Por simplicidad, sean SCi=k=13TkCi y SC=k=13TkC. Entonces,

SC=k=13TkC=k=13i=1nTkCi=i=1nk=13TkCi=i=1nSCi	(II.18)

con lo que la ecuación (II.17) puede escribirse como:

tC=i=1ntCiSCii=1nSCi	(II.19)

La Ecuación (II.19) es formalmente idéntica a la ecuación del centro de masas de un sistema de n partículas, de masas SCi y vector de posición tCi, por lo que a menudo recibe el nombre de regla del centro de masas. Por tanto, el color mezcla de un conjunto de n colores ocupará el centro de gravedad de los puntos definidos por los colores que se mezclan, asignando a cada color un peso igual a la suma de sus valores triestímulo. En particular, si mezclamos una pareja de colores, la ecuación (II.19) implicará que las coordenadas cromáticas del color mezcla estarán sobre la recta que une ambos colores, y más cercano a aquél cuya suma de valores triestímulo sea mayor.

Consideremos el caso particular de mezcla de dos colores, C1 y C2. Si C es el color mezcla, de (II.17)

t(C)k=13Tk(C)=t(C1)k=13Tk(C1)+t(C2)k=13Tk(C2)		(II.20)

Pero, de (II.18), k=13Tk(C)=k=13Tk(C1)+k=13Tk(C2). Entonces, la ecuación anterior se reescribirá como:

t(C)−t(C1)k=13TkC1=t(C2)−t(C)k=13TkC2	(II.21)

Si escribimos las componentes de esta ecuación vectorial, obtendremos:

ti(C)−ti(C1)ti(C2)−ti(C)=k=13TkC2k=13TkC1 i=1,2,3	(II.22)

De (II.22), por último, podemos obtener una relación entre las distancias de C a C1 y a C2 en el diagrama cromático:

dC,C1dC,C2=SC2SC1 	(II.23)

Esta ecuación es análoga a la regla de la palanca de la Mecánica, con lo cual nos referiremos a ella por este nombre.

II.4. Longitudes de onda dominante y complementaria.

En el Capítulo I, definimos la longitud de onda dominante de un estímulo C como la longitud de onda del estímulo monocromático que, mezclado con un blanco de referencia en la proporción adecuada, permite obtener un metámero de dicho color C. Por la regla del centro de gravedad, en el diagrama cromático, las mezclas de dos colores se encuentran sobre la línea que los une. Por tanto, para determinar la longitud de onda dominante de un estímulo en el diagrama cromático, basta con trazar la recta que une el blanco de referencia del sistema con el color cuya longitud de onda dominante se desea conocer, y prolongarla hasta cortar con el locus espectral. La longitud de onda del estímulo donde la recta corta al locus es la longitud de onda dominante (véase Figura II.1). Los colores que se encuentran en el triángulo AOB de la figura no tienen longitud de onda dominante, pero, respetando la definición dada, podría decirse que el color dominante es un estímulo situado sobre la recta de los púrpuras. En adelante, usaremos el término color dominante, Cd, de un color C para englobar la longitud de onda dominante y el púrpura dominante. Nótese que estas definiciones son dependientes del blanco de referencia del sistema y, por tanto, al cambiar de sistema de referencia los valores de la longitud de onda dominante cambian, a menos que el blanco de referencia sea el mismo.

También es fácil determinar gráficamente la longitud de onda complementaria. Se define como longitud de onda complementaria de un color dado aquella longitud de onda tal que mezclada con el color en la proporción adecuada permite reproducir el blanco del sistema. Así pues, (véase de nuevo la Figura II.1), para obtenerla, basta con trazar la recta que une el color con el blanco y prolongarla hasta cortar con el locus. Ahora, los colores que carecen de longitud de onda complementaria son los que se sitúan en la región limitada por las rectas OC, OD y el locus espectral, y con el mismo criterio que utilizamos anteriormente para la longitud de onda dominante, podríamos ahora decir que el complementario se encuentra sobre la recta de los púrpuras.

II.5. Pureza de excitación y pureza colorimétrica.

En el Capítulo I se introdujo el concepto de pureza colorímétrica, pc, de un estímulo C, de luminancia YC, definida como:

pc=YCdYC	(II.24)

siendo YCd la luminancia del estímulo, bien monocrómatico o bien de la recta de los púrpuras, que mezclado con blanco en la proporción adecuada, iguala al estímulo C.

La pureza colorimétrica no se puede determinar gráficamente sobre el diagrama cromático. Sin embargo, podemos recurrir a un concepto alternativo: la pureza de excitación (también llamada pureza espectral). Se define la pureza de excitación, pe, de un estímulo luminoso C, como el cociente entre la distancia del blanco a C y la distancia del blanco al estímulo dominante de C, medidas en el diagrama cromático, es decir:

pe=dC,WdCd,W=tiC−tiWtiCd−tiW	(II.25)

Teniendo en cuenta que en el diagrama cromático C se encuentra sobre la recta que une W y Cd, se demuestra fácilmente que:

pe=dC,W/dCd,C1+dC,W/dCd,C	(II.26)

de donde, teniendo en cuenta la regla de la palanca, obtenemos finalmente que:

pe=SCdSC	(II.27)

Esta expresión nos permitirá obtener la relación entre pureza colorimétrica y pureza de excitación. En efecto, puesto que la luminancia de un estímulo C cualquiera está relacionada con sus valores triestímulo en una base dada mediante la relación (II.3), (II.27) se transforma en:

pC=YCdYC=i=13YWPiTiCdi=13YWPiTiC 	(II.28)

Si escribimos esta relación en función de las coordenadas cromáticas de los estímulos, tendremos:

pC=SCdi=13YWPitiCdSCi=13YWPitiC	(II.29)

Así, teniendo en cuenta (II.27), resulta finalmente:

pC=i=13YWPitiCdi=13YWPitiCpe 	(II.30)

En general, entonces, dos estímulos de pureza de excitación iguales, es decir, situados a igual distancia del blanco, no tendrán la misma pureza colorimétrica. Tampoco podemos afirmar, salvo para colores de igual longitud de onda dominante, que mayor pureza de excitación implique mayor pureza colorimétrica.