PROTOCOLO ESPECTROFOTÓMETRO (provisional)

1.- Encender el espectrofotómetro. (Botón parte trasera izquierda)

2.- Encender el ordenador y la pantalla.

3.- (con el ratón, botón de la izquierda) Apretar Cancel a Enter Network password.

4.- Apretar 2 veces rápido con el icono Instrument 1 on line. (no offline).

5.- Apretar cancel cuando solicite la palabra de paso

6.- Verificar que están seleccionadas las λ 540 y 800 nm (de lo contrario fijarlas usando set up en la ventana task ).

7.- Medida del blanco: colocar la cubeta en el espectrofotómeto con disolución de blanco. Apretar la tecla (pantalla) Blank. Cerrar (x) la ventana ‘last blank…’.

No volver a apretar Blank en toda la experiencia

8.- Colocar en la cubeta sucesivamente los patrones (y muestras) y apretar la tecla (pantalla) Sample. Anotar la señal a 540 nm.

9.- Verificar la estabilidad de la señal a 800 nm. Si no es estable consultar al profesor

10.- Para dejar libre la pantalla, apretar el icono de clear…samples.

11.- Para salir del programa apretar en File / Exit Chem Station / OK.

12.- Par apagar el ordenador, inicio / apagar el sistema …