| PASO | COMENTARIOS | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acondicionar la bureta con el valorante | (Si no está limpia) 1.1.- Enjuagar con agua del grifo 1.2.- Enjuagar por arrastre con agua destilada/desionizada (ej. 2 veces) 1.3.- Enjuagar por arrastre con disolución valorante al menos 4 veces asegurando que todas las piezas internas (ej. zona de la llave) han sido enjuagadas 1.4.- Ajustar la altura de la punta de la bureta hasta que este ligeramente por debajo de la altura del erlenmeyer |
| 2 | Añadir valorante y preparar la valoración rápida | 2.1.- Llenar la bureta con disolución valorante por encima del enrase 2.2.- Revisar que la punta de la bureta no presenta burbujas de aire (Si hay burbujas) 2.3.- Abrir la llave para que la disolución caiga con fuerza y si es preciso dar unos golpes para forzar la expulsión de la burbuja y repetir el paso 2.1 2.3.- Abrir la llave hasta enrasar a 0 (parte inferior del menisco que forma el líquido) 2.4.- Lavar la punta de la bureta con un chorro de agua destilada/desionizada |
| 3 | Valoración rápida (revela el cambio de color, orienta sobre el volumen final aproximado, descarta la primera fracción de valorante en la bureta) | 3.1.- Colocar el erlenmeyer con una alícuota/muestra bajo la bureta, sobre un fondo blanco (ej. papel) 3.2.- Accionar la llave (mano menos diestra) para que el valorante caiga con fuerza y agitar el erlenmeyer vigorosamente (mano más diestra); continuar hasta viraje brusco. Memorizar el volumen aproximado. 3.3.- Añadir 2-3 mL adicionales para asegurar el color final 3.4.- Reservar el erlemeyer ‘virado’ como referencia para las siguientes valoraciones |
| 4 | Valoraciones | 4.1.- Valorar como en 3.2 hasta 3-4 mL antes de la zona de viraje aproximado 4.2.- Valorar con adiciones controladas hasta viraje 4.3.- Repetir 4 con el resto de alícuotas previstas |

Sugerencias-Ajustes a sagrado@uv.es